Introduction GENERALE et Présentation du projet

- Introduction.

L’ouvrage à étudier ces des bâtiments du projet de  logements à la wilaya de Relizane.  Il est composé de Trois types des Blocs

- bloc angle A1-A2:   (RDC commercial, +5 Etages)

- bloc angle A3 :   (Sous Sol commercial, +RDC+5 Etages)

- bloc barre A4 :   (Sous Sol commercial, +RDC+5 Etages)

Données du site :

- Le bâtiment est implanté dans une zone classée par le RPA 99/version 2003 comme zone de moyenne sismicité (zone IIa).

- L'ouvrage appartient au groupe d'usage 2.

- Le site est considéré comme ferme (S2).

- Contrainte admissible du sol σ= 2.00 bars.

2- Règles et logiciels de calcul :

Les calculs seront effectués selon les règles du BAEL 91et RPA99 modifié 2003

Les calculs seront introduis d’après le logiciel ETABS

.3 Les caractéristiques mécaniques des matériaux :

a- Résistance caractéristique du béton :

Résistance à la compression :

Le béton est définie par la valeur caractéristique de sa valeur à la compression à l’âge de  28 jours dite fc28

Pour le choix de la valeur de fc28 on peut considérer que :

-22  MPa sont facilement atteints sur les chantiers convenablement outillés ;

Résistance à la traction :

La résistance caractéristique a la traction du  béton a j jours est conventionnellement définie par la relation suivante : ftj=0,6+0,06fcj =1.92 MPA

Contraintes limites à l'état limite ultime (ELU)

La contrainte limite ultime du béton en compression est:         fbu=0.85θγb fcj

La contrainte ultime de cisaillement

Est définie par la relation

τu=VUb×d

τu≤min0,2 fcjγb; 5  Mpa		Fissuration non préjudiciable

τu≤min0,15 fcjγb; 4Mpa              Fissuration préjudiciable et très préjudiciable

Contrainte limite à l'état limite de service (ELS)

σbc=0.60 fcj

déformation longitudinale du béton:

-Le module de déformation longitudinale instantané:

Eij =110003fc28   (fc28 = 22MPa) d’où: Eij = 30822.436 MPa

- Le  module de déformation longitudinale différé:

Evj = 37003fc28      (fc28 = 22MPa) d’où: Evj = 10367 ,54 MPa

-  Coefficient de Poisson:

ν=Δdd0ΔLL0=ξtξL

B-Acier

-En état limite ultime de résistance : σs=feγs

- En état limite de service :

- Fissuration préjudiciable       σs=min23fe,110η⋅ftj

-Fissuration très préjudiciable :   σs=min0.5fe,90η⋅ftj

le module d’élasticité de longitudinale

Le module élasticité longitudinale de l’acier égal a l valeur suivante : ES=200000MPA