3. Etude des planchers

.1. Introduction :

Les planchers ont un rôle très important dans la structure Ils supportent les charges verticales, les transmettent aux  éléments porteurs et aussi ils isolent les différents étages du point de vue thermique et acoustique, on distingue :

60cm

16cm

20cm

Figure 3.10 Corps Creux

plancher à corps creux.

- plancher à dalle pleine.

.2. Plancher à corps creux :

Ce type  de plancher  est constitué

d'éléments porteurs  (poutrelle) et

éléments de remplissage  (corps creux)

de dimensions  (162060) cm3, le tout surmonté

d’une dalle de compression de 5cm d’épaisseur.

.3. Etude des poutrelles :

a- Méthode forfaitaire applicable aux planchers à charge d’exploitation modérée

Domaine d’application :

1-la méthode s’applique aux « constructions courantes » ou la charge d’exploitation est a égale   à  deux fois la charge permanant ou à 5000 K / m² :

Q(Nm2)≤max  2G;5KNm2

Elle ne s’applique qu’aux éléments fléchis (poutres ou dalles calculées en flexion dans un     seul sens) remplissant les conditions suivant :

- les moments d’inertie des sections transversales sont les mêmes dans les différentes travées en continuité ;

b- les portées successives sont dans un rapport compris entre 0.8 et 1.25 ;

c-la fissuration est considérée comme non à la tenue du béton armé et de son revêtement   préjudiciable.

Le principe de la méthode :

Soit :

M0 : la valeur maximale du moment fléchissant dans la travée de comparaison  (poutre simplement appuyée) (voir fig III.4.a) ;

Mw et Me : valeurs absolus des moments sur appuis de gauche et de droite de la travée considérée ;

M0

Me

Mw

Mt

a) poutre isostatique

b) poutre continue

Fig.III.4. Définition des moments

Mt : le moment maximum en travée;

Moments en travées : Mt

Mt+Mw+Me2≥max(1+0.3α)M0;1.35M0

Mt≥1+0.3α2M0 (Pour une travée intermédiaire)

Mt≥1.2+0.3α2M0 (Pour une travée de rive)

Moments sur appuis de rive : Mar

Mar =0 →  pour appuis simples ;

Mar = -0,2 M0→ pour semi encastrement ;

Mar  = -0.4 M0 → pour un encastrement ;

Moments sur appuis intermédiaires : Mai (fig III.5)

Mai = -0.6 M0 → cas d’une poutre à deux travées.

Mai = -0.5 M0 → pour les appuis voisins des appuis de rive d’une poutre à plus  de deux travées.

Mai = -0.4 M0  → pour les autres appuis intermédiaires.

- Méthode de Caquot applicable aux planchers à charge d’exploitation relativement élevée

Elle s’applique essentiellement aux des « constructions industrielles »elle s’applique également à des planchers à charge d’exploitation modérée comme tenu de la remarque concernant le coefficient réducteur

- Chargement :

E.L.U.R:Qu=1,35×G+1,5×Q×0,6E.L.S:     Qser=G+Q×0,6

c) Détermination des sollicitations :

0,2M0

0 ,2M0

L1-2

L2-3

-Moment isostatique

M01−2=qL1−228

M02−3=qL2−328

-Moment en appuis :

On considère un encastrement partiel de (0.2M0)

M1=−0.2M01−2

M3=−0.2M02−3

Schéma de ferraillage

En travées

En appuis

1T12

3T12

12

12

Ferraillages des poutrelles

Ø 6

1T12+1T12

2T12+

4

3T12