ETUDE SISMIQUE

1. Méthode de calcul :

Selon l’article 4.1.1 de RPA99, les forces sismiques peuvent être déterminées par deux méthodes :

- méthode statique équivalente ;

- méthode dynamique modale spectrale.

2 – vérification des conditions d’application :

Dans notre  cas  la méthode statique équivalente n’est pas applicable, puisque notre bâtiment ne vérifie pas toutes les conditions de l’article 4.1.2 ; d’ou la méthode utilisable c’est la méthode d’analyse modale spectrale. [RPA99/4.1.3]

3. Modélisation :

Notre structure sera représentée par un modèle tridimensionnel encastré à la base, où les masses sont concentrées au niveau des centres de gravité des planchers avec trois degrés de liberté (deux translations horizontales et, une rotation d’axe verticale). [RPA99/4.3.2]

Détermination les charges:

pour notre cas, on a trois types de charges :

Charges permanentes  G

Contient le poids total de la structure et la charge permanente distribuée par les planchers aux poutres principales et secondaire ainsi que la Poussée des terres pour les voiles périphériques du sous-sol.

Charges d’exploitation  Q

les charges d’exploitation distribués par les  planchers aux poutres.

Les forces sismiques  E

contient les masses concentrées au centre de gravité de chaque niveau et le spectre de réponse dans les trois sens (X ,Y et Z) .

Détermination les combinaisons des charges :

1)  1.35G + 1.5Q

2)  G + Q

3)  0.8G + E

4)  0.8G -  E

5)  G + Q + E

6)  G + Q - E

4-Évaluation de la force  sismique :

La force sismique totale V, appliquée à la base de la structure, doit être calculée successivement dans les deux directions horizontales et orthogonales selon la formule :

V=A ×D×QR×W

Avec :

A : coefficient de la zone  (tableau 4 -1 de RPA 99) ;

D : facteur d’amplification dynamique ;

# Q : facteur de qualité  (tableau 4 –4 de RPA 99) ;

# R : coefficient de comportement  (tableau 4 –3 de RPA 99) ;

## W : poids totale de la structure.

5-Calcul De La Force Sismique :

Coefficient d’accélération  de la zone A :

A : donné par le tableau 4 -1 du RPA 99 suivant la zone  et le groupe d’usage du bâtiment.

La zone d’implantation de notre structure est Oran  classée comme zone IIa dans

On à

la carte sismique

Zone IIa

Groupe d’usage 2 (ouvrage courant d’importance moyenne)

Donc : A=0 ,15

Coefficient de comportement R :

D’après le tableau  4-3 de RPA 99, l’évaluation du  coefficient de comportement R est :

Suivant la description du system de contreventement. R = 4

Facteur de qualité  Q :

Le facteur de qualité de la structure est fonction de :

-la redondance et de la géométrie des éléments qui la constituent

-la régularité en plan et en élévation

-la qualité du contrôle de la construction

La valeur de Q est déterminée par la formule  Q=1+1iPq

Pq : est-la pénalité à retenir selon que le critère de qualité q est satisfait ou non, sa valeur est donnée par le tableau 4,4

Pourcentage d’amortissement critique ξ :

ξ =7%     portiques (remplissage : béton armé).

Facteur de correction d’amortissement  η:

η=7ξ+2≥0,7

Période fondamentale de la structure :

Selon le RPA99, la formule de la période fondamentale est :

T :la valeur de la période fondamentale de la structure ;[RPA99/4.2.4]

hN : hauteur mesurée en mètre à partir de la base de la structure jusqu’au dernier niveau.

CT : coefficient, fonction du système de contreventement et du type de remplissage (CT=0,05 contreventement assuré partiellement par des voiles en béton armé). [RPA99/Tableau 4.6]

T=CThN34

Le facteur D :     D=2,5×η−−−−−−−0≤T≤T22,5η×(T2T)23−−−T2≤T≤3sec

T2 : Période caractéristique associée à la catégorie du site donnée par le tableau 4-7

(R.P.A. 99)

Calcul de poids total de la structure W  : (voir tableau VI.3)

D’après le RPA 99 le poids total de la structure W = WG+ βWP

Le coefficient β est donné par le tableau 4 – 5  (RPA 99)

On prend  =0.2

Bloc Angle A01 –A02 : - (RDC +5 Etage)

Méthode statique équivalente:

| Zone |  |  |  |  | A = | 0.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | Facteur de correction d’amortissement critique donné par la formule |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= | Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif,  =7% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  (%)= | 7.00 |  |  |  |
|  = | 0.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs du coefficient de comportement (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  |  |  | T1(sec) = | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T2(sec) = | 0.40 |  |  |  |  |
| Q : facteur de qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pq |  | données |  |  |  |
| Critère " q " |  |  |  | Observé | N/observé |  |  |  |  |
| 1.Conditions minimales sur les files de contreventement |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |
| 2. Redondance en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |
| 3. Régularité en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |
| 4. Régularité en élévation |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |
| 5. Contrôle de la qualité des matériaux |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |
| 6. Contrôle de la qualité de l’exécution |  |  |  | 0 | 0,10 | 0.10 |  |  |  |
| Q = | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules empiriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estimation de la période fondamentale de la structure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT = | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hauteur du BLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Unite |  |  |  |  |
|  | N = | 5 | 0 | 0 |  | Nombre d'étage |  |  |  |
|  | hétage = | 3.06 | 0 | 0 | [m] | hauteur de l'étage |  |  |  |
|  | hRDC = | 3.06 |  |  | [m] | hauteur du RDC |  |  |  |
| hBLOC = | 18.36 | [m] | hauteur du bâtiment |  |  |  |  |  |  |
| T1 = | 0.443 | [seconde] |  | 1.3 x T1 = | 0.577 | [seconde] |  |  |  |

vérification 01 :

On admet dans tout les ces après les conventions des signe suivante :

Tdyn : la période de calcul automatique

Te : la période fondamentale calculé par les méthodes empiriques

RPA99/version 2003 préconise (Art 4.2.4.4), qu’il faut que la valeur de Tdyn calculée par la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur Te estimée par les méthodes empiriques appropriées de plus de 30%

| Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ |
| 1 | 0.5134094 | 70.15762 | 3.253018E-02 | 0 | 70.15762 | 3.253018E-02 | 0 |
| 2 | 0.4775077 | 3.461794E-02 | 69.47443 | 0 | 70.19224 | 69.50696 | 0 |
| 3 | 0.4072214 | 5.855474E-02 | 2.587697E-03 | 0 | 70.25079 | 69.50954 | 0 |
| 4 | 0.1246005 | 20.21037 | 3.078046E-03 | 0 | 90.46116 | 69.51262 | 0 |
| 5 | 0.1098207 | 5.302583E-03 | 19.5071 | 0 | 90.46646 | 89.01973 | 0 |
| 6 | 9.568008E-02 | 7.328972E-03 | 0.9298015 | 0 | 90.47379 | 89.94953 | 0 |
| 7 | 5.874611E-02 | 6.060893 | 2.901421E-04 | 0 | 96.53468 | 89.94982 | 0 |
| 8 | 5.007812E-02 | 5.369846E-04 | 6.127993 | 0 | 96.53522 | 96.07781 | 0 |
| 9 | 4.429119E-02 | 3.248959E-03 | 0.3255669 | 0 | 96.53847 | 96.40338 | 0 |
| 10 | 3.880417E-02 | 2.27 | 4.872329E-05 | 0 | 98.80846 | 96.40343 | 0 |
| 11 | 3.222165E-02 | 6.581087E-05 | 2.354872 | 0 | 98.80853 | 98.7583 | 0 |
| 12 | 3.029884E-02 | 0.8622171 | 3.687633E-04 | 0 | 99.67075 | 98.75867 | 0 |

Vérification 02 :

Force Sismique:

|  | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dx = | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dx = | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |

| Response Spectrum Base Reactions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spec | Mode | Dir | F1 | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |
| EX | 1 | U1 | 206.7183 | -4.451279 | 0 | 63.02552 | 2867.843 | -1983.315 |
| EX | 2 | U1 | 0.1043123 | 4.673018 | 0 | -65.09833 | 1.441627 | 59.58115 |
| EX | 3 | U1 | 0.2038999 | -4.286399E-02 | 0 | 0.151234 | 2.722429 | -2.727806 |
| EX | 4 | U1 | 75.79031 | -0.9353285 | 0 | 3.194785 | 226.3082 | -721.1691 |
| EX | 5 | U1 | 1.991053E-02 | 1.207634 | 0 | -3.804299 | 5.052508E-02 | 15.56259 |
| EX | 6 | U1 | 2.944732E-02 | -0.3316801 | 0 | 1.256327 | 0.1124534 | -4.439126 |
| EX | 7 | U1 | 26.17932 | -0.1811321 | 0 | 0.4377827 | 54.08346 | -247.1618 |
| EX | 8 | U1 | 2.444121E-03 | 0.2610964 | 0 | -0.56425 | 5.52065E-03 | 3.355292 |
| EX | 9 | U1 | 1.479465E-02 | -0.1480992 | 0 | 0.2896741 | 3.069518E-02 | -2.032027 |
| EX | 10 | U1 | 10.40952 | 4.822652E-02 | 0 | -8.103688E-02 | 12.30267 | -95.9662 |
| EX | 11 | U1 | 3.133921E-04 | -0.059282 | 0 | 7.426783E-02 | 7.158492E-04 | -0.7777744 |
| EX | 12 | U1 | 4.150295 | 8.583108E-02 | 0 | -0.1096299 | 4.419573 | -38.29192 |
| EX | All | All | 223.156 | 3.126608 | 0 | 41.83924 | 2880.904 | 2091.329 |
| EY | 1 | U2 | -4.451279 | 9.584967E-02 | 0 | -1.357132 | -61.75343 | 42.70684 |
| EY | 2 | U2 | 4.673018 | 209.3434 | 0 | -2916.297 | 64.58247 | 2669.136 |
| EY | 3 | U2 | -4.286399E-02 | 9.010904E-03 | 0 | -3.179253E-02 | -0.5723112 | 0.5734417 |
| EY | 4 | U2 | -0.9353285 | 1.154289E-02 | 0 | -3.942686E-02 | -2.79287 | 8.89995 |
| EY | 5 | U2 | 1.207634 | 73.2467 | 0 | -230.7424 | 3.064501 | 943.9183 |
| EY | 6 | U2 | -0.3316801 | 3.735881 | 0 | -14.15065 | -1.26662 | 50.00013 |
| EY | 7 | U2 | -0.1811321 | 1.253235E-03 | 0 | -3.028974E-03 | -0.374198 | 1.710088 |
| EY | 8 | U2 | 0.2610964 | 27.89196 | 0 | -60.27674 | 0.5897507 | 358.4334 |
| EY | 9 | U2 | -0.1480992 | 1.48252 | 0 | -2.899731 | -0.3072686 | 20.34124 |
| EY | 10 | U2 | 4.822652E-02 | 2.234299E-04 | 0 | -3.754378E-04 | 5.699738E-02 | -0.4446043 |
| EY | 11 | U2 | -0.059282 | 11.21393 | 0 | -14.04869 | -0.1354118 | 147.1257 |
| EY | 12 | U2 | 8.583108E-02 | 1.775048E-03 | 0 | -2.267225E-03 | 9.139993E-02 | -0.7919042 |
| EY | All | All | 3.126608 | 225.5625 | 0 | 2929.487 | 41.14847 | 2913.106 |

| Wx = | 2764.67 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSt = | 232.65 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
|  | VEx (Dynamic) = |  | 223.15 | > | 0.8 VSt = | 186.12 |  | Ex |
|  | VYx (Dynamic) = |  | 225.56 | > | 0.8 VSt = | 186.12 |  | Ey |
| CX(coef de majoration) = |  |  | 0.83 |  | CY(coef de majoration) = |  |  | 0.83 |

-vérification 03 :

la somme des participations modale suivant ( X ) et (Y) doit être dépassée les 90%

Bloc Barre Type 01

UX=UY=99.6798.75≻90%

Vérification 04

4-Vérification Effort Normal Réduit

ν=NdBc.fcj

Nd   désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

Bc est l'aire (section brute) de cette dernière

fcj est la résistance caractéristique du béton

D’après l’article RPA997.4.3.1 vérifier la condition suivante : ν=NdBc.fc28≤0.30

- Poteau 45x45:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 202500 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 1130.85 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.25 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

- Poteau 40x40:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 160000 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 940.38 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.27 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

Vérification 05

-Vérification des déplacements relatifs des étages : [RPA99/4.4.3]

1) Déplacement relatif :

D’après l’article 4.4.3 du RPA99, le déplacement horizontal à chaque niveau égal :          δk=R⋅δek

k : déplacement horizontal au niveau k.

ek : déplacement horizontal dû aux forces sismiques obtenu par ETABS

R : coefficient de comportement de la structure.

Le déplacement horizontal relatif est égal :

Δk=R⋅δk−δk−1

2) Déplacement relatif admissible (toléré) : [RPA99/5.10]

Δradm=1% he                                      he : hauteur d’étage.

- La vérification du déplacement de tous les niveaux est effectuée sur le tableau suivant :

| niveau | He | δeK (cm) |  | ΔK (cm) |  | Δradm (cm) | Vérification Sens xx | Vérification Sens yy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | Sens xx | Sens yy | Sens xx | Sens yy |  |  |  |
| 3.06 | 3.06 | 0.07 | 0.057 | 0.28 | 0.228 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 6.12 | 3.06 | 0.22 | 0.18 | 0.6 | 0.492 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 9.18 | 3.06 | 0.41 | 0.35 | 0.76 | 0.68 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 12.24 | 3.06 | 0.63 | 0.55 | 0.88 | 0.8 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 15.3 | 3.06 | 0.86 | 0.75 | 0.92 | 0.8 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 18.36 | 3.06 | 1.08 | 0.95 | 0.88 | 0.8 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |

Bloc Angle A03: (Sous Sol Commercial+RDC +5 Etage)

Méthode statique équivalente:

| Méthode statique équivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone |  |  |  |  | A = | 0.15 |  |  |  |  |
| Groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | Facteur de correction d’amortissement critique donné par la formule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= | Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif,  =7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  (%)= | 7.00 |  |  |  |  |
|  = | 0.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs du coefficient de comportement (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  |  |  | T1(sec) = | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T2(sec) = | 0.40 |  |  |  |  |  |
| Q : facteur de qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pq |  | données |  |  |  |  |
| Critère " q " |  |  |  | Observé | N/observé |  |  |  |  |  |
| 1.Conditions minimales sur les files de contreventement |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2. Redondance en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3. Régularité en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4. Régularité en élévation |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 5. Contrôle de la qualité des matériaux |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 6. Contrôle de la qualité de l’exécution |  |  |  | 0 | 0,10 | 0.10 |  |  |  |  |
| Q = | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules empiriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimation de la période fondamentale de la structure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT = | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hauteur du BLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Unite |  |  |  |  |  |
|  | N = | 6 | 0 | 0 |  | Nombre d'étage |  |  |  |  |
|  | hétage = | 3.06 | 0 | 0 | [m] | hauteur de l'étage |  |  |  |  |
|  | hRDC = | 3.4 |  |  | [m] | hauteur du RDC |  |  |  |  |
| hBLOC = | 21.76 | [m] | hauteur du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 = | 0.504 | [seconde] |  | 1.3 x T1 = | 0.655 | [seconde] |  |  |  |  |

vérification 01 :

On admet dans tout les ces après les conventions des signe suivante :

Tdyn : la période de calcul automatique

Te : la période fondamentale calculé par les méthodes empiriques

RPA99/version 2003 préconise (Art 4.2.4.4), qu’il faut que la valeur de Tdyn calculée par la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur Te estimée par les méthodes empiriques appropriées de plus de 30%

| Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ |
| 1 | 0.5696287 | 62.20422 | 0.7539076 | 0 | 62.20422 | 0.7539076 | 0 |
| 2 | 0.5413955 | 0.710309 | 61.94351 | 0 | 62.91452 | 62.69741 | 0 |
| 3 | 0.444863 | 2.297731E-02 | 5.263005E-03 | 0 | 62.9375 | 62.70268 | 0 |
| 4 | 0.1361963 | 17.57363 | 0.1142018 | 0 | 80.51113 | 62.81688 | 0 |
| 5 | 0.1224173 | 0.1288454 | 17.3553 | 0 | 80.63998 | 80.17218 | 0 |
| 6 | 0.1028141 | 4.405037E-02 | 0.5898934 | 0 | 80.68403 | 80.76207 | 0 |
| 7 | 6.293389E-02 | 6.270472 | 3.673759E-02 | 0 | 86.9545 | 80.79881 | 0 |
| 8 | 0.054963 | 2.055236E-02 | 6.44282 | 0 | 86.97505 | 87.24163 | 0 |
| 9 | 0.0468495 | 1.138326E-02 | 0.2851798 | 0 | 86.98643 | 87.52681 | 0 |
| 10 | 4.086857E-02 | 3.341534 | 1.524145E-02 | 0 | 90.32797 | 87.54205 | 0 |
| 11 | 3.502287E-02 | 2.881692E-03 | 3.751227 | 0 | 90.33085 | 91.29327 | 0 |
| 12 | 0.0315951 | 2.078514 | 2.724033E-02 | 0 | 92.40936 | 91.32052 | 0 |

Vérification 02 :

Force Sismique:

|  | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dx = | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dx = | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |

| Response Spectrum Base Reactions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spec | Mode | Dir | F1 | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |
| EX | 1 | U1 | 198.3611 | -21.83764 | 0 | 362.5865 | 3342.017 | -2142.393 |
| EX | 2 | U1 | 2.459981 | 22.97238 | 0 | -387.717 | 41.71853 | 275.5774 |
| EX | 3 | U1 | 8.792596E-02 | 4.208085E-02 | 0 | -0.4199639 | 2.056472 | -9.826264E-02 |
| EX | 4 | U1 | 74.98364 | -6.044666 | 0 | 27.14339 | 385.2209 | -783.0117 |
| EX | 5 | U1 | 0.5752196 | 6.675984 | 0 | -34.8128 | 3.539973 | 81.82955 |
| EX | 6 | U1 | 0.2067533 | -0.7565967 | 0 | 4.666788 | 1.842005 | -11.43628 |
| EX | 7 | U1 | 31.99315 | -2.44885 | 0 | 8.927068 | 134.2919 | -329.9382 |
| EX | 8 | U1 | 0.1081633 | 1.91508 | 0 | -7.99956 | 0.7141409 | 23.79776 |
| EX | 9 | U1 | 6.170953E-02 | 0.3088719 | 0 | -1.322081 | -0.1082989 | 3.431029 |
| EX | 10 | U1 | 18.11472 | -1.223409 | 0 | 3.266766 | 59.84139 | -182.1799 |
| EX | 11 | U1 | 1.607925E-02 | -0.5801343 | 0 | 1.856566 | -3.346158E-02 | -7.702585 |
| EX | 12 | U1 | 11.82487 | 1.353712 | 0 | -5.371692 | 35.42 | -91.29997 |
| EX | All | All | 219.1685 | 12.41546 | 0 | 185.1992 | 3408.657 | 2088.801 |
| EY | 1 | U2 | -21.83764 | 2.404113 | 0 | -39.91726 | -367.9238 | 235.8567 |
| EY | 2 | U2 | 22.97238 | 214.5262 | 0 | -3620.672 | 389.5859 | 2573.462 |
| EY | 3 | U2 | 4.208085E-02 | 2.013965E-02 | 0 | -0.2009922 | 0.9842154 | -4.702792E-02 |
| EY | 4 | U2 | -6.044666 | 0.4872794 | 0 | -2.188114 | -31.05386 | 63.12102 |
| EY | 5 | U2 | 6.675984 | 77.48129 | 0 | -404.0365 | 41.08483 | 949.7117 |
| EY | 6 | U2 | -0.7565967 | 2.768703 | 0 | -17.07773 | -6.740667 | 41.85011 |
| EY | 7 | U2 | -2.44885 | 0.1874422 | 0 | -0.6833042 | -10.2791 | 25.25445 |
| EY | 8 | U2 | 1.91508 | 33.90737 | 0 | -141.6359 | 12.64419 | 421.3503 |
| EY | 9 | U2 | 0.3088719 | 1.545982 | 0 | -6.617353 | -0.5420634 | 17.17317 |
| EY | 10 | U2 | -1.223409 | 8.262508E-02 | 0 | -0.2206267 | -4.041493 | 12.30384 |
| EY | 11 | U2 | -0.5801343 | 20.93107 | 0 | -66.98433 | 1.207284 | 277.9069 |
| EY | 12 | U2 | 1.353712 | 0.154973 | 0 | -0.6149515 | 4.054883 | -10.45202 |
| EY | All | All | 12.41546 | 235.2841 | 0 | 3686.09 | 187.4467 | 3021.975 |

| Wx = | 3353.35 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSt = | 262.57 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
|  | VEx (Dynamic) = |  | 219.12 | > | 0.8 VSt = | 210.05 |  | Ex |
|  | VYx (Dynamic) = |  | 235.33 | > | 0.8 VSt = | 210.05 |  | Ey |
| CX(coef de majoration) = |  |  | 0.96 |  | CY(coef de majoration) = |  |  | 0.89 |

-vérification 03 :

la somme des participations modale suivant ( X ) et (Y) doit être dépassée les 90%

Bloc Barre Type 01

UX=UY=92.4091.32≻90%

Vérification 04

4-Vérification Effort Normal Réduit

ν=NdBc.fcj

Nd   désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

Bc est l'aire (section brute) de cette dernière

fcj est la résistance caractéristique du béton

D’après l’article RPA997.4.3.1 vérifier la condition suivante : ν=NdBc.fc28≤0.30

- Poteau 45x45:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 202500 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 1305.12 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.29 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

- Poteau 40x40:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 160000 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 927.99 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.26 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

Vérification 05

-Vérification des déplacements relatifs des étages : [RPA99/4.4.3]

1) Déplacement relatif :

D’après l’article 4.4.3 du RPA99, le déplacement horizontal à chaque niveau égal :          δk=R⋅δek

k : déplacement horizontal au niveau k.

ek : déplacement horizontal dû aux forces sismiques obtenu par ETABS

R : coefficient de comportement de la structure.

Le déplacement horizontal relatif est égal :

Δk=R⋅δk−δk−1

2) Déplacement relatif admissible (toléré) : [RPA99/5.10]

Δradm=1% he                                      he : hauteur d’étage.

- La vérification du déplacement de tous les niveaux est effectuée sur le tableau suivant :

| niveau | He | δeK (cm) |  | ΔK (cm) |  | Δradm (cm) | Vérification Sens xx | Vérification Sens yy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | Sens xx | Sens yy | Sens xx | Sens yy |  |  |  |
| 3.4 | 3.4 | 0.017 | 0.016 | 0.068 | 0.064 | 3.4 | Vérifier | Vérifier |
| 6.46 | 3.06 | 0.13 | 0.12 | 0.452 | 0.416 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 9.52 | 3.06 | 0.3 | 0.29 | 0.68 | 0.68 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 12.58 | 3.06 | 0.52 | 0.5 | 0.88 | 0.84 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 15.64 | 3.06 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | 0.88 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 18.7 | 3.06 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 21.76 | 3.06 | 1.21 | 1.18 | 0.88 | 0.92 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |

Bloc barre: A4- (Sous Sol Commercial+RDC +5 Etage)

Méthode statique équivalente:

| Méthode statique équivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone |  |  |  |  | A = | 0.15 |  |  |  |  |
| Groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | Facteur de correction d’amortissement critique donné par la formule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= | Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif,  =7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  (%)= | 7.00 |  |  |  |  |
|  = | 0.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs du coefficient de comportement (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  |  |  | T1(sec) = | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T2(sec) = | 0.40 |  |  |  |  |  |
| Q : facteur de qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pq |  | données |  |  |  |  |
| Critère " q " |  |  |  | Observé | N/observé |  |  |  |  |  |
| 1.Conditions minimales sur les files de contreventement |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2. Redondance en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3. Régularité en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4. Régularité en élévation |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 5. Contrôle de la qualité des matériaux |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 6. Contrôle de la qualité de l’exécution |  |  |  | 0 | 0,10 | 0.10 |  |  |  |  |
| Q = | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules empiriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimation de la période fondamentale de la structure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT = | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hauteur du BLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Unite |  |  |  |  |  |
|  | N = | 6 | 0 | 0 |  | Nombre d'étage |  |  |  |  |
|  | hétage = | 3.06 | 0 | 0 | [m] | hauteur de l'étage |  |  |  |  |
|  | hRDC = | 3.4 |  |  | [m] | hauteur du RDC |  |  |  |  |
| hBLOC = | 21.76 | [m] | hauteur du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 = | 0.504 | [seconde] |  | 1.3 x T1 = | 0.655 | [seconde] |  |  |  |  |

Vérification 01 :

On admet dans tout les ces après les conventions des signe suivante :

Tdyn : la période de calcul automatique

Te : la période fondamentale calculé par les méthodes empiriques

RPA99/version 2003 préconise (Art 4.2.4.4), qu’il faut que la valeur de Tdyn calculée par la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur Te estimée par les méthodes empiriques appropriées de plus de 30%

| Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ |
| 1 | 0.640474 | 67.89165 | 3.374208E-04 | 0 | 67.89165 | 3.374208E-04 | 0 |
| 2 | 0.5651296 | 2.152766E-05 | 60.79376 | 0 | 67.89168 | 60.7941 | 0 |
| 3 | 0.5217521 | 1.788351E-02 | 1.661127 | 0 | 67.90956 | 62.45523 | 0 |
| 4 | 0.1881991 | 12.23918 | 7.243992E-05 | 0 | 80.14874 | 62.4553 | 0 |
| 5 | 0.1258152 | 8.989112E-05 | 15.34614 | 0 | 80.14883 | 77.80145 | 0 |
| 6 | 0.1213287 | 2.240941E-03 | 2.953228 | 0 | 80.15108 | 80.75467 | 0 |
| 7 | 0.0919899 | 5.931215 | 1.771637E-04 | 0 | 86.08229 | 80.75485 | 0 |
| 8 | 5.721535E-02 | 2.620101 | 0.5307658 | 0 | 88.70239 | 81.28561 | 0 |
| 9 | 0.0557532 | 0.743371 | 5.599388 | 0 | 89.44576 | 86.885 | 0 |
| 10 | 5.416438E-02 | 0.653093 | 1.088305 | 0 | 90.09885 | 87.97331 | 0 |
| 11 | 4.068905E-02 | 3.222173 | 2.928079E-03 | 0 | 93.32103 | 87.97623 | 0 |
| 12 | 3.585351E-02 | 0.0107752 | 2.741214 | 0 | 93.3318 | 90.71745 | 0 |

Vérification 02 :

Force Sismique:

|  | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dx = | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dx = | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |

| Response Spectrum Base Reactions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spec | Mode | Dir | F1 | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |
| EX | 1 | U1 | 203.0426 | 0.4526524 | 0 | -7.438596 | 3324.802 | -1891.661 |
| EX | 2 | U1 | 6.852651E-05 | 0.1151568 | 0 | -1.946252 | 2.028013E-03 | 1.499202 |
| EX | 3 | U1 | 6.261919E-02 | -0.6035071 | 0 | 10.12551 | 1.257738 | -8.403032 |
| EX | 4 | U1 | 50.64745 | -0.1232169 | 0 | 1.349841 | 146.765 | -469.4308 |
| EX | 5 | U1 | 4.005961E-04 | -0.165519 | 0 | 0.8733314 | -5.979075E-03 | -2.144579 |
| EX | 6 | U1 | 9.986662E-03 | 0.3625381 | 0 | -1.906013 | -4.956119E-02 | 4.58173 |
| EX | 7 | U1 | 28.32023 | -0.1547791 | 0 | 0.6969752 | 130.0607 | -262.7406 |
| EX | 8 | U1 | 13.57667 | -6.110628 | 0 | 25.2685 | 40.69742 | -199.6206 |
| EX | 9 | U1 | 3.886551 | 10.66674 | 0 | -43.93848 | 12.96838 | 103.948 |
| EX | 10 | U1 | 3.447583 | -4.450437 | 0 | 18.21271 | 13.17995 | -88.70435 |
| EX | 11 | U1 | 17.43651 | -0.5256257 | 0 | 1.692775 | 53.03768 | -161.1231 |
| EX | 12 | U1 | 5.973129E-02 | -0.9527099 | 0 | 3.007841 | -3.994635E-02 | -12.63975 |
| EX | All | All | 213.5854 | 2.243384 | 0 | 13.78068 | 3333.143 | 1988.812 |
| EY | 1 | U2 | 0.4526524 | 1.009119E-03 | 0 | -1.658321E-02 | 7.412138 | -4.217169 |
| EY | 2 | U2 | 0.1151568 | 193.5178 | 0 | -3270.621 | 3.408018 | 2519.366 |
| EY | 3 | U2 | -0.6035071 | 5.816441 | 0 | -97.58694 | -12.12175 | 80.98619 |
| EY | 4 | U2 | -0.1232169 | 2.997666E-04 | 0 | -3.283943E-03 | -0.3570551 | 1.142048 |
| EY | 5 | U2 | -0.165519 | 68.38947 | 0 | -360.8447 | 2.470445 | 886.101 |
| EY | 6 | U2 | 0.3625381 | 13.16094 | 0 | -69.19251 | -1.799181 | 166.327 |
| EY | 7 | U2 | -0.1547791 | 8.459173E-04 | 0 | -3.809192E-03 | -0.7108234 | 1.435961 |
| EY | 8 | U2 | -6.110628 | 2.750289 | 0 | -11.37292 | -18.31721 | 89.84581 |
| EY | 9 | U2 | 10.66674 | 29.27516 | 0 | -120.5903 | 35.59207 | 285.2881 |
| EY | 10 | U2 | -4.450437 | 5.745006 | 0 | -23.51053 | -17.01381 | 114.5072 |
| EY | 11 | U2 | -0.5256257 | 1.584505E-02 | 0 | -5.102891E-02 | -1.598827 | 4.857074 |
| EY | 12 | U2 | -0.9527099 | 15.19566 | 0 | -47.97486 | 0.6371416 | 201.6031 |
| EY | All | All | 2.243384 | 217.169 | 0 | 3363.391 | 13.5773 | 2824.742 |

| Wx = | 3325.19 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSt = | 240.91 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
|  | VEx (Dynamic) = |  | 213.58 | > | 0.8 VSt = | 192.73 |  | Ex |
|  | VYx (Dynamic) = |  | 217.17 | > | 0.8 VSt = | 192.73 |  | Ey |
| CX(coef de majoration) = |  |  | 0.90 |  | CY(coef de majoration) = |  |  | 0.89 |

-Vérification 03 :

la somme des participations modale suivant ( X ) et (Y) doit être dépassée les 90%

Bloc Barre Type 01

UX=UY=93.3390.71≻90%

Vérification 04:

4-Vérification Effort Normal Réduit :

ν=NdBc.fcj

Nd   désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

Bc est l'aire (section brute) de cette dernière

fcj est la résistance caractéristique du béton

D’après l’article RPA997.4.3.1 vérifier la condition suivante : ν=NdBc.fc28≤0.30

- Poteau 45x45:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 202500 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 1163.4 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.26 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

- Poteau 40x40:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 160000 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 820.57 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.23 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

Vérification 05

-Vérification des déplacements relatifs des étages : [RPA99/4.4.3]

1) Déplacement relatif :

D’après l’article 4.4.3 du RPA99, le déplacement horizontal à chaque niveau égal :          δk=R⋅δek

k : déplacement horizontal au niveau k.

ek : déplacement horizontal dû aux forces sismiques obtenu par ETABS

R : coefficient de comportement de la structure.

Le déplacement horizontal relatif est égal :

Δk=R⋅δk−δk−1

2) Déplacement relatif admissible (toléré) : [RPA99/5.10]

Δradm=1% he                                      he : hauteur d’étage.

- La vérification du déplacement de tous les niveaux est effectuée sur le tableau suivant :

| niveau | He | δeK (cm) |  | ΔK (cm) |  | Δradm (cm) | Vérification Sens xx | Vérification Sens yy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | Sens xx | Sens yy | Sens xx | Sens yy |  |  |  |
| 3.4 | 3.4 | 0.029 | 0.016 | 0.116 | 0.064 | 3.4 | Vérifier | Vérifier |
| 6.46 | 3.06 | 0.2 | 0.12 | 0.684 | 0.416 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 9.52 | 3.06 | 0.45 | 0.28 | 1 | 0.64 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 12.58 | 3.06 | 0.71 | 0.48 | 1.04 | 0.8 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 15.64 | 3.06 | 0.95 | 0.7 | 0.96 | 0.88 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 18.7 | 3.06 | 1.16 | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 21.76 | 3.06 | 1.33 | 1.15 | 0.68 | 0.88 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |

Bloc Angle: A5-   (Sous Sol Commercial+RDC +5 Etage)

Méthode statique équivalente:

| Méthode statique équivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone |  |  |  |  | A = | 0.15 |  |  |  |  |
| Groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | Facteur de correction d’amortissement critique donné par la formule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= | Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif,  =7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (%)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  (%)= | 7.00 |  |  |  |  |
|  = | 0.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs du coefficient de comportement (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  |  |  | T1(sec) = | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T2(sec) = | 0.40 |  |  |  |  |  |
| Q : facteur de qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pq |  | données |  |  |  |  |
| Critère " q " |  |  |  | Observé | N/observé |  |  |  |  |  |
| 1.Conditions minimales sur les files de contreventement |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2. Redondance en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3. Régularité en plan |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4. Régularité en élévation |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 5. Contrôle de la qualité des matériaux |  |  |  | 0 | 0,05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 6. Contrôle de la qualité de l’exécution |  |  |  | 0 | 0,10 | 0.10 |  |  |  |  |
| Q = | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules empiriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimation de la période fondamentale de la structure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT = | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hauteur du BLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Unite |  |  |  |  |  |
|  | N = | 6 | 0 | 0 |  | Nombre d'étage |  |  |  |  |
|  | hétage = | 3.06 | 0 | 0 | [m] | hauteur de l'étage |  |  |  |  |
|  | hRDC = | 3.4 |  |  | [m] | hauteur du RDC |  |  |  |  |
| hBLOC = | 21.76 | [m] | hauteur du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 = | 0.504 | [seconde] |  | 1.3 x T1 = | 0.655 | [seconde] |  |  |  |  |

vérification 1

On admet dans tout les ces après les conventions des signe suivante :

Tdyn : la période de calcul automatique

Te : la période fondamentale calculé par les méthodes empiriques

RPA99/version 2003 préconise (Art 4.2.4.4), qu’il faut que la valeur de Tdyn calculée par la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur Te estimée par les méthodes empiriques appropriées de plus de 30%

| Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY | SumUZ |
| 1 | 0.6651884 | 61.17487 | 3.449515 | 0 | 61.17487 | 3.449515 | 0 |
| 2 | 0.6263675 | 3.737061 | 59.92649 | 0 | 64.91193 | 63.37601 | 0 |
| 3 | 0.5708075 | 1.741551 | 2.492648 | 0 | 66.65348 | 65.86865 | 0 |
| 4 | 0.1873243 | 13.57974 | 0.1131214 | 0 | 80.23322 | 65.98177 | 0 |
| 5 | 0.1550641 | 4.327888E-02 | 16.72302 | 0 | 80.2765 | 82.7048 | 0 |
| 6 | 0.1367318 | 7.201388E-02 | 0.8422958 | 0 | 80.34851 | 83.54709 | 0 |
| 7 | 8.811683E-02 | 6.248479 | 2.456049E-03 | 0 | 86.59699 | 83.54955 | 0 |
| 8 | 7.028186E-02 | 2.327613E-02 | 6.340164 | 0 | 86.62027 | 89.88971 | 0 |
| 9 | 6.221071E-02 | 0.0805662 | 0.3545601 | 0 | 86.70084 | 90.24427 | 0 |
| 10 | 5.299748E-02 | 3.449328 | 0.1219546 | 0 | 90.15016 | 90.36623 | 0 |
| 11 | 4.368918E-02 | 0.1679445 | 2.680717 | 0 | 90.31811 | 93.04694 | 0 |
| 12 | 4.010583E-02 | 0.7704427 | 0.6599495 | 0 | 91.08855 | 93.70689 | 0 |

Vérification 02 : Calcul de la force sismique

|  | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dx = | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dx = | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |

| Response Spectrum Base Reactions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spec | Mode | Dir | F1 | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |
| EX | 1 | U1 | 183.4129 | 43.55342 | 0 | -684.9519 | 3013.794 | -1199.073 |
| EX | 2 | U1 | 11.55353 | -46.26569 | 0 | 766.536 | 201.7981 | -707.9811 |
| EX | 3 | U1 | 5.645984 | 6.754637 | 0 | -122.5718 | 99.58302 | 33.13027 |
| EX | 4 | U1 | 57.23192 | 5.223541 | 0 | 17.19763 | 199.6507 | -470.8801 |
| EX | 5 | U1 | 0.1823992 | -3.585438 | 0 | 14.72066 | 2.19553 | -48.18042 |
| EX | 6 | U1 | 0.3111331 | 1.06407 | 0 | -8.013272 | 2.690164 | 10.74617 |
| EX | 7 | U1 | 30.76716 | -0.6099846 | 0 | 18.91483 | 136.4703 | -293.7521 |
| EX | 8 | U1 | 0.1207353 | 1.992641 | 0 | -6.855231 | -0.6530048 | 25.26362 |
| EX | 9 | U1 | 0.4179038 | -0.8766876 | 0 | 6.25695 | -0.4643793 | -14.65243 |
| EX | 10 | U1 | 18.67502 | -3.511501 | 0 | 17.63422 | 64.01244 | -211.7332 |
| EX | 11 | U1 | 0.9255888 | 3.697947 | 0 | -8.580028 | 1.258194 | 41.38703 |
| EX | 12 | U1 | 4.246125 | -3.929868 | 0 | 17.41592 | 10.79957 | -88.13468 |
| EX | All | All | 206.098 | 31.97324 | 0 | 501.8141 | 3209.223 | 1878.142 |
| EY | 1 | U2 | 43.55342 | 10.34224 | 0 | -162.6494 | 715.6588 | -284.7331 |
| EY | 2 | U2 | -46.26569 | 185.2693 | 0 | -3069.565 | -808.0933 | 2835.084 |
| EY | 3 | U2 | 6.754637 | 8.080988 | 0 | -146.6402 | 119.1373 | 39.63578 |
| EY | 4 | U2 | 5.223541 | 0.4767511 | 0 | 1.569623 | 18.22206 | -42.97709 |
| EY | 5 | U2 | -3.585438 | 70.47929 | 0 | -289.3654 | -43.15774 | 947.0871 |
| EY | 6 | U2 | 1.06407 | 3.639105 | 0 | -27.40527 | 9.200322 | 36.75172 |
| EY | 7 | U2 | -0.6099846 | 1.209345E-02 | 0 | -0.3750023 | -2.705637 | 5.823879 |
| EY | 8 | U2 | 1.992641 | 32.88698 | 0 | -113.1402 | -10.77733 | 416.9563 |
| EY | 9 | U2 | -0.8766876 | 1.839134 | 0 | -13.12596 | 0.9741848 | 30.73819 |
| EY | 10 | U2 | -3.511501 | 0.6602746 | 0 | -3.315799 | -12.03639 | 39.81263 |
| EY | 11 | U2 | 3.697947 | 14.77418 | 0 | -34.27925 | 5.026783 | 165.351 |
| EY | 12 | U2 | -3.929868 | 3.637166 | 0 | -16.11876 | -9.995206 | 81.5703 |
| EY | All | All | 31.97324 | 214.1309 | 0 | 3288.876 | 529.1408 | 2871.509 |

| Wx = | 3379.64 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSt = | 244.85 | [tonne] |  |  |  |  |  |  |
|  | VEx (Dynamic) = |  | 206.09 | > | 0.8 VSt = | 195.88 |  | Ex |
|  | VYx (Dynamic) = |  | 214.13 | > | 0.8 VSt = | 195.88 |  | Ey |
| CX(coef de majoration) = |  |  | 0.95 |  | CY(coef de majoration) = |  |  | 0.91 |

Vérification   03 :

la somme des participations modale suivant ( X ) et (Y) doit être dépassée les 90%

Bloc Barre Type 01

UX=UY=91.0893.70≻90%

4-Vérification Effort Normal Réduit

ν=NdBc.fcj

Nd   désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

Bc est l'aire (section brute) de cette dernière

fcj est la résistance caractéristique du béton

D’après l’article RPA997.4.3.1 vérifier la condition suivante : ν=NdBc.fc28≤0.30

- Poteau 45x45:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 450 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 202500 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 1188.83 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.27 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

- Poteau 40x40:

| fc28 = | 22 | [Mpa] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| b = | 400 | [mm] |  |  |  |  |  |
| Bc = | 160000 | [mm²] |  |  |  |  |  |
| Nd = | 842.87 | [kN] |  |  |  |  |  |
| V = | 0.24 | < | 0.3 |  | Ok |  |  |

Vérification 05

-Vérification des déplacements relatifs des étages : [RPA99/4.4.3]

1) Déplacement relatif :

D’après l’article 4.4.3 du RPA99, le déplacement horizontal à chaque niveau égal :          δk=R⋅δek

k : déplacement horizontal au niveau k.

ek : déplacement horizontal dû aux forces sismiques obtenu par ETABS

R : coefficient de comportement de la structure.

Le déplacement horizontal relatif est égal :

Δk=R⋅δk−δk−1

2) Déplacement relatif admissible (toléré) : [RPA99/5.10]

Δradm=1% he                                      he : hauteur d’étage.

- La vérification du déplacement de tous les niveaux est effectuée sur le tableau suivant :

| niveau | He | δeK (cm) |  | ΔK (cm) |  | Δradm (cm) | Vérification Sens xx | Vérification Sens yy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | Sens xx | Sens yy | Sens xx | Sens yy |  |  |  |
| 3.4 | 3.4 | 0.029 | 0.016 | 0.116 | 0.064 | 3.4 | Vérifier | Vérifier |
| 6.46 | 3.06 | 0.2 | 0.12 | 0.684 | 0.416 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 9.52 | 3.06 | 0.45 | 0.28 | 1 | 0.64 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 12.58 | 3.06 | 0.71 | 0.48 | 1.04 | 0.8 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 15.64 | 3.06 | 0.95 | 0.7 | 0.96 | 0.88 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 18.7 | 3.06 | 1.16 | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |
| 21.76 | 3.06 | 1.33 | 1.15 | 0.68 | 0.88 | 3.06 | Vérifier | Vérifier |