7- Etude de l’infrastructure

7.1. Introduction :

La fondation est un élément de structure qui a pour objet de transmettre au sol les efforts apportés par la structure et recevoir les actions ascendantes du sol afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage.

7-2 Type de fondations:

Avec un taux de travail admissible du sol d’assise qui est égal à 1.90 bars, nous avons opté au type semelle filante croisée

. Condition de résistance.

Le dimensionnement de tout organe de fondation passe par la satisfaction de la

Condition de résistance qui s’écrit comme : NBXL≤σSOL

L’ancrage 1.8 m  pour une contrainte de sol de 2.00 bars

NuB≤σSOL=2.00bar

Bloc Angle: A1-A2-  (RDC +5 Etage)

Sollicitations de calcul a ELS

| Poids volumique du béton |  | 2.5 | t/m3 |  | Li | Xi | Ni | Mi | Ni*Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids volumique du remblai |  | 1.7 | t/m3 |  | 0.60 | 0.6 | 23.2 | 0.0 | 13.9 |
| Capacité portante du sol | s | 20.0 | t/m2 |  | 3.70 | 4.3 | 63.7 | 0.0 | 273.7 |
| Profondeur d'ancrage | D | 1.80 | m |  | 5.70 | 10.0 | 63.7 | 0.0 | 637.1 |
| Porte à faux gauche | PFG | 0.60 | m |  | 3.70 | 13.7 | 23.1 | 0.0 | 316.3 |
| Porte à faux droite | PFD | 0.60 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la semelle | B | 1.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur de la semelle | h | 0.35 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du libage | b | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur du libage | H | 0.85 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du poteau | a | 0.45 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longueur de la semelle | L | 14.3 | m |  | Li : Entre axes de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du béton | Ab | 0.7 | m2 |  | Ni : Efforts normaux de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du remblai | Ar | 1.8 | m2 |  | Mi : Moments de gauche à droite |  |  |  |  |
| Poids semelle et libage | PSL | 24.7 | t |  |  |  |  |  |  |
| Poids du remblai | PR | 44.5 | t |  |  |  |  |  |  |
| Excentricité | e | -0.3 | cm |  | Ni | Mi | Ni*Xi |  | Xr |
| Effort normal total | Nt | 242.8 | t |  | t | tm | tm |  | m |
| Moment total | Mt | -0.8 | tm |  | 173.7 | 0.0 | 1241.1 |  | 7.15 |
| Moment d'inertie | I | 341.2 | m4 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 1 | 1 | 12.1 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 2 | 2 | 12.1 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma moyenne | moy | 12.1 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Portée maximale | Lmax | 5.7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Charge linéaire résultante | Qlin | 12.2 | t/ml |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée libre | Mo | 49.4 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée | Mtr | 37.0 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en appui | Map | -24.7 | tm |  |  |  |  |  |  |

Après calcul, on obtient uns semelle filante de largeur 1.40 m et hauteur 35 cm croisé  par des semelles filante de largeur 1.20 m et hauteur 35 cm

Sollicitations de calcul a ELUR

| Poids volumique du béton |  | 2.5 | t/m3 |  | Li | Xi | Ni | Mi | Ni*Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids volumique du remblai |  | 1.7 | t/m3 |  | 0.60 | 0.6 | 31.7 | 0.0 | 19.0 |
| Capacité portante du sol | s | 20.0 | t/m2 |  | 3.70 | 4.3 | 87.4 | 0.0 | 375.9 |
| Profondeur d'ancrage | D | 1.80 | m |  | 5.70 | 10.0 | 87.5 | 0.0 | 874.8 |
| Porte à faux gauche | PFG | 0.60 | m |  | 3.70 | 13.7 | 29.0 | 0.0 | 397.5 |
| Porte à faux droite | PFD | 0.60 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la semelle | B | 1.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur de la semelle | h | 0.35 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du libage | b | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur du libage | H | 0.85 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du poteau | a | 0.45 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longueur de la semelle | L | 14.3 | m |  | Li : Entre axes de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du béton | Ab | 0.7 | m2 |  | Ni : Efforts normaux de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du remblai | Ar | 1.8 | m2 |  | Mi : Moments de gauche à droite |  |  |  |  |
| Poids semelle et libage | PSL | 24.7 | t |  |  |  |  |  |  |
| Poids du remblai | PR | 44.5 | t |  |  |  |  |  |  |
| Excentricité | e | -5.7 | cm |  | Ni | Mi | Ni*Xi |  | Xr |
| Effort normal total | Nt | 304.8 | t |  | t | tm | tm |  | m |
| Moment total | Mt | -17.4 | tm |  | 235.6 | 0.0 | 1667.2 |  | 7.09 |
| Moment d'inertie | I | 341.2 | m4 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 1 | 1 | 15.6 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 2 | 2 | 14.9 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma moyenne | moy | 15.4 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Portée maximale | Lmax | 5.7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Charge linéaire résultante | Qlin | 16.7 | t/ml |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée libre | Mo | 68.0 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée | Mtr | 51.0 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en appui | Map | -34.0 | tm |  |  |  |  |  |  |

Ferraillage Des Nervures  (40X 85)

Remarque: les sections des armatures sont calculées par le logiciel SOCOTEC

| travée | 4T16+ 6T16 CHAP |
| --- | --- |
| appuis | 4T16+4T16 CHAP |

Bloc Angle: A1-A2-  (Sous Sol Commercial+RDC +5 Etages)

Sollicitations de calcul a ELS

| Poids volumique du béton |  | 2.5 | t/m3 |  | Li | Xi | Ni | Mi | Ni*Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids volumique du remblai |  | 1.7 | t/m3 |  | 0.60 | 0.6 | 24.8 | 0.0 | 14.9 |
| Capacité portante du sol | s | 20.0 | t/m2 |  | 3.70 | 4.3 | 68.8 | 0.0 | 295.9 |
| Profondeur d'ancrage | D | 1.80 | m |  | 5.70 | 10.0 | 68.9 | 0.0 | 688.7 |
| Porte à faux gauche | PFG | 0.60 | m |  | 3.70 | 13.7 | 24.7 | 0.0 | 338.9 |
| Porte à faux droite | PFD | 0.60 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la semelle | B | 1.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur de la semelle | h | 0.35 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du libage | b | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur du libage | H | 0.85 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du poteau | a | 0.45 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longueur de la semelle | L | 14.3 | m |  | Li : Entre axes de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du béton | Ab | 0.7 | m2 |  | Ni : Efforts normaux de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du remblai | Ar | 1.8 | m2 |  | Mi : Moments de gauche à droite |  |  |  |  |
| Poids semelle et libage | PSL | 24.7 | t |  |  |  |  |  |  |
| Poids du remblai | PR | 44.5 | t |  |  |  |  |  |  |
| Excentricité | e | 0.0 | cm |  | Ni | Mi | Ni*Xi |  | Xr |
| Effort normal total | Nt | 256.4 | t |  | t | tm | tm |  | m |
| Moment total | Mt | -0.1 | tm |  | 187.2 | 0.0 | 1338.4 |  | 7.15 |
| Moment d'inertie | I | 341.2 | m4 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 1 | 1 | 12.8 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 2 | 2 | 12.8 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma moyenne | moy | 12.8 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Portée maximale | Lmax | 5.7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Charge linéaire résultante | Qlin | 13.1 | t/ml |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée libre | Mo | 53.2 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée | Mtr | 39.9 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en appui | Map | -26.6 | tm |  |  |  |  |  |  |

Après calcul, on obtient uns semelle filante croisé de largeur 1.40 m et hauteur 35 cm:

Sollicitations de calcul a ELUR

| Poids volumique du béton |  | 2.5 | t/m3 |  | Li | Xi | Ni | Mi | Ni*Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids volumique du remblai |  | 1.7 | t/m3 |  | 0.60 | 0.6 | 33.8 | 0.0 | 20.3 |
| Capacité portante du sol | s | 20.0 | t/m2 |  | 3.70 | 4.3 | 94.5 | 0.0 | 406.4 |
| Profondeur d'ancrage | D | 1.80 | m |  | 5.70 | 10.0 | 94.6 | 0.0 | 945.9 |
| Porte à faux gauche | PFG | 0.60 | m |  | 3.70 | 13.7 | 33.8 | 0.0 | 462.6 |
| Porte à faux droite | PFD | 0.60 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la semelle | B | 1.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur de la semelle | h | 0.35 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du libage | b | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur du libage | H | 0.85 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du poteau | a | 0.45 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longueur de la semelle | L | 14.3 | m |  | Li : Entre axes de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du béton | Ab | 0.7 | m2 |  | Ni : Efforts normaux de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du remblai | Ar | 1.8 | m2 |  | Mi : Moments de gauche à droite |  |  |  |  |
| Poids semelle et libage | PSL | 24.7 | t |  |  |  |  |  |  |
| Poids du remblai | PR | 44.5 | t |  |  |  |  |  |  |
| Excentricité | e | 0.0 | cm |  | Ni | Mi | Ni*Xi |  | Xr |
| Effort normal total | Nt | 325.8 | t |  | t | tm | tm |  | m |
| Moment total | Mt | -0.1 | tm |  | 256.7 | 0.0 | 1835.1 |  | 7.15 |
| Moment d'inertie | I | 341.2 | m4 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 1 | 1 | 16.3 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 2 | 2 | 16.3 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma moyenne | moy | 16.3 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Portée maximale | Lmax | 5.7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Charge linéaire résultante | Qlin | 18.0 | t/ml |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée libre | Mo | 72.9 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée | Mtr | 54.7 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en appui | Map | -36.4 | tm |  |  |  |  |  |  |

Ferraillage Des Nervures  (40X 85)

Remarque: les sections des armatures sont calculées par le logiciel SOCOTEC

| travée | 4T16+ 6T16 CHAP |
| --- | --- |
| appuis | 4T16+4T16 CHAP |

Bloc barre: A4-A5-  (Sous Sol Commercial+RDC +5 Etage)

Sollicitations de calcul a ELS

| Poids volumique du béton |  | 2.5 | t/m3 |  | Li | Xi | Ni | Mi | Ni*Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids volumique du remblai |  | 1.7 | t/m3 |  | 0.00 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 |
| Capacité portante du sol | s | 20.0 | t/m2 |  | 5.65 | 5.7 | 75.7 | 0.0 | 427.5 |
| Profondeur d'ancrage | D | 1.80 | m |  | 5.55 | 11.2 | 55.5 | 0.8 | 621.1 |
| Porte à faux gauche | PFG | 0.00 | m |  | 3.05 | 14.3 | 60.3 | 0.0 | 858.7 |
| Porte à faux droite | PFD | 0.00 | m |  | 5.55 | 19.8 | 76.7 | 0.0 | 1518.0 |
|  |  |  |  |  | 5.65 | 25.5 | 36.7 | 0.0 | 933.5 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la semelle | B | 1.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur de la semelle | h | 0.35 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du libage | b | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur du libage | H | 0.85 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du poteau | a | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longueur de la semelle | L | 25.5 | m |  | Li : Entre axes de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du béton | Ab | 0.7 | m2 |  | Ni : Efforts normaux de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du remblai | Ar | 1.8 | m2 |  | Mi : Moments de gauche à droite |  |  |  |  |
| Poids semelle et libage | PSL | 43.9 | t |  |  |  |  |  |  |
| Poids du remblai | PR | 79.2 | t |  |  |  |  |  |  |
| Excentricité | e | 6.4 | cm |  | Ni | Mi | Ni*Xi |  | Xr |
| Effort normal total | Nt | 463.3 | t |  | t | tm | tm |  | m |
| Moment total | Mt | 29.8 | tm |  | 340.2 | 0.0 | 4358.8 |  | 12.79 |
| Moment d'inertie | I | 1923.1 | m4 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 1 | 1 | 13.2 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 2 | 2 | 12.8 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma moyenne | moy | 13.1 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Portée maximale | Lmax | 5.7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Charge linéaire résultante | Qlin | 13.5 | t/ml |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée libre | Mo | 53.9 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée | Mtr | 40.4 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en appui | Map | -26.9 | tm |  |  |  |  |  |  |

Après calcul, on obtient uns semelle filante croisé de largeur 1.40 m et hauteur 35 cm:

Sollicitations de calcul a ELUR

| Poids volumique du béton |  | 2.5 | t/m3 |  | Li | Xi | Ni | Mi | Ni*Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids volumique du remblai |  | 1.7 | t/m3 |  | 0.00 | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 0.0 |
| Capacité portante du sol | s | 20.0 | t/m2 |  | 5.65 | 5.7 | 103.9 | 0.0 | 587.1 |
| Profondeur d'ancrage | D | 1.80 | m |  | 5.55 | 11.2 | 76.2 | 0.8 | 853.3 |
| Porte à faux gauche | PFG | 0.00 | m |  | 3.05 | 14.3 | 82.8 | 0.0 | 1180.2 |
| Porte à faux droite | PFD | 0.00 | m |  | 5.55 | 19.8 | 105.3 | 0.0 | 2085.0 |
|  |  |  |  |  | 5.65 | 25.5 | 50.2 | 0.0 | 1277.6 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la semelle | B | 1.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur de la semelle | h | 0.35 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du libage | b | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hauteur du libage | H | 0.85 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur du poteau | a | 0.40 | m |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longueur de la semelle | L | 25.5 | m |  | Li : Entre axes de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du béton | Ab | 0.7 | m2 |  | Ni : Efforts normaux de gauche à droite |  |  |  |  |
| Aire du remblai | Ar | 1.8 | m2 |  | Mi : Moments de gauche à droite |  |  |  |  |
| Poids semelle et libage | PSL | 43.9 | t |  |  |  |  |  |  |
| Poids du remblai | PR | 79.2 | t |  |  |  |  |  |  |
| Excentricité | e | 7.0 | cm |  | Ni | Mi | Ni*Xi |  | Xr |
| Effort normal total | Nt | 590.0 | t |  | t | tm | tm |  | m |
| Moment total | Mt | 41.1 | tm |  | 467.0 | 0.0 | 5983.2 |  | 12.79 |
| Moment d'inertie | I | 1923.1 | m4 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 1 | 1 | 16.8 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma 2 | 2 | 16.3 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Sigma moyenne | moy | 16.7 | t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Portée maximale | Lmax | 5.7 | m |  |  |  |  |  |  |
| Charge linéaire résultante | Qlin | 18.5 | t/ml |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée libre | Mo | 74.0 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en travée | Mtr | 55.5 | tm |  |  |  |  |  |  |
| Moment en appui | Map | -37.0 | tm |  |  |  |  |  |  |

Ferraillage Des Nervures  (40X 85)

Remarque: les sections des armatures sont calculées par le logiciel SOCOTEC

| travée | 4T16+ 6T16 CHAP |
| --- | --- |
| appuis | 4T16+4T16 CHAP |