- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Faculté des Sciences et de la Technologie                     TD 2 - Mécanique rationnelle

Exercice 01

Les forces F1 et F2 agissent sur le support comme le montre la figure ci-contre.

F1 = 100N, F2 = 80N

- Déterminer la résultante R des deux forces F1 et F2.

Exercice 2

F1 , F2 , F3, F4 schématisent les actions  exercées par  les câbles

sur la tête de la vis.  Déterminer la résultante des quatre forces.

Exercice 3

Dans un repère orthonormé, deux points A et B ont pour coordonnées :

A(2, 2, -3) et B(5, 3, 2) ; Déterminer :

1) Le moment du vecteur glissant AB par rapport au centre O du repère ;

2) Le moment du vecteur glissant AB par rapport à la droite Δ passant par le point O et le point C(2, 2, 1)

Exercice 04

Calculer le moment en O de la force F agissant au point B.

Exercice 05

Un plaque triangulaire ABC de masse négligeable est maintenue dans le plan horizontal (x, y) par trois câbles verticaux attachés aux points A, B et C. trois charges verticales P1, P2 et P3 sont appliquées respectivement aux milieux de AB, BC et AC. On donne : AB=AC=4m et P1=P3 =100N,  P2= 145N.

- Déterminer les vecteurs moments par rapport à A des forces extérieures s’exerçant sur la plaque.