TD 1 : Introduction aux équations de Lagrange

Exercice N°1

Résoudre les équations différentielles pour les conditions initiales suivantes : 𝑦(0)=0 𝑒𝑡 𝑦̇(0)=0

- 𝑦̈ +3𝑦̇ +2𝑦=4  b-𝑦̈ +3𝑦̇ +2𝑦=2𝑐𝑜𝑠(5𝑡)  c- 𝑦̈ +4𝑦̇ +5𝑦=2   d- 𝑦̈ +4𝑦̇ +5𝑦=3𝑐𝑜𝑠(3𝑡)

e- 𝑦̈ +4𝑦̇ +4𝑦=6  f- 𝑦̈ +4𝑦̇ +4𝑦=2𝑐𝑜𝑠(2𝑡)

Exercice N°2 
Un mouvement vibratoire est caractérisé par le déplacement suivant : 
𝑥(𝑡)=5𝑐𝑜𝑠(25𝑡+𝜋/3)  Ou x en centimètres, t en secondes et la phase en radians.

1-Déterminer l’amplitude maximale.

2- Donner la pulsation propre, la fréquence et la période du mouvement.

3- Exprimer la phase initiale (déphasage à l’origine).

4- Calculer le déplacement, la vitesse et l’accélération aux instants t=0s et t=0.5s.

Exercice N°3  Soit le système mécanique de la figure1 , constitué

d’une masse m et un ressort de raideur équivalente k. Trouver

l’équation différentielle   du mouvement par la méthode de Newton

et la  méthode de Lagrange

Exercice N°4
Déterminer l’équation de mouvement d’un pendule simple de la Figure2,

constitué d’une masse m et fils de longueur l de masse négligeable pour

des faibles oscillations par la  méthode de Newton puis par la méthode de

Lagrange

Figure1                                            Figure2

Exercice N°5 : Soit le circuit électrique de la figure  constitué d’une bobine et d’un condensateur. Trouver  l’équation différentielle du mouvement

du circuit.

Exercices non corrigés (Travail personnel)

Exercice 1 :

Calculer la fréquence des oscillations pour chacun  des systèmes de la figure .

Exercice N°4 : 
La figure  illustre un circuit électrique constitué d'une self L (de résistance supposée négligeable) et d'un condensateur de capacité C. La capacité possède une charge Q.

A l'instant initial, l'interrupteur K est fermé puis le système oscille librement (voir figure).

1) Ecrire l'équation qui régit les variations de la charge q du condensateur au cours du temps. 2) Résoudre cette équation et déterminer la période de cet oscillateur. Effectuer l'application numérique pour L=0.5H, C=0.5μF.et Q=0.5μC.

3) Calculer l'énergie du condensateur, celle de la self et l'énergie totale du circuit. Que remarque-t-on ?

4) Faire l'analogie avec une masse m accrochée à un ressort.