Université d’Ahmed Zabana de Rélizane                    Année universitaire 2021/2022

Faculté des sciences et de technologie                          Département de Génie des Procédés

2èmeannée master Génie chimique                                Module : Raffinage et pétrochimie

TD N°2

Exercice 1

1-Par craquage du cyclooctane C8H16, on obtient uniquement un composé non cyclique (de formule CxHy) composé de quatre atomes de carbones.

Ecrire l'équation chimique du craquage réalisé.

2-Donner tous les isomères de constitution du produit de craquage ?

Exercice 2

Le pétrole brut est traité dans la raffinerie et les différents constituants sont séparés en coupes. Chacune de ces coupes contient un mélange d’hydrocarbure.

1-En se référant au document-1 :

Nommer la technique utilisée pour séparer les constituants du pétrole brut en différentes coupes.

2-indiquer le constituant récupéré le premier et celui récupéré le dernier.

3-Le craquage d’heptane produit l’éthène et l’hydrocarbure (A).

a-Quel la formule moléculaire de l’hydrocarbure (A) ?.

b-Ecrire toutes les formules semi-développées possibles de (A) et donner le nom de chacune d’elles.

Document-1

Exercice 3

Le craquage catalytique d'un alcane linéaire A se fait suivant deux réactions.

La première donne du but-2-ène et un alcane B.

La seconde donne du benzène, C6H6, et du dihydrogène.

1- Déterminer le nom, les formules brute, semi-développée de A et de B.

2 -Ecrire les équations de ces deux réactions.