TD 2 : Systèmes linéaires non -amortis à un seul degré de liberté

Exercice N°1  Soit le système mécanique de la figure1 , constitué

d’une masse m et un ressort de raideur équivalente k. Trouver

l’équation différentielle   du mouvement par la méthode de Newton

et la  méthode de Lagrange

Exercice N°2
Déterminer l’équation de mouvement d’un pendule simple de la Figure2,

constitué d’une masse m et fils de longueur l de masse négligeable pour

des faibles oscillations par la  méthode de Newton puis par la méthode de

Lagrange

Figure1                                            Figure2

Exercice N°3 : 
La figure  illustre un circuit électrique constitué d'une self L (de résistance supposée négligeable) et d'un condensateur de capacité C. La capacité possède une charge Q.

A l'instant initial, l'interrupteur K est fermé puis le système oscille librement (voir figure).

1) Ecrire l'équation qui régit les variations de la charge q du condensateur au cours du temps. 2) Résoudre cette équation et déterminer la période de cet oscillateur. Effectuer l'application numérique pour L=0.5H, C=0.5μF.et Q=0.5μC.

3) Calculer l'énergie du condensateur, celle de la self et l'énergie totale du circuit. Que remarque-t-on ?