Fiche TD N°3 : Systèmes linéaires amortis à un seul degré de liberté

Exercice 1 : Soit le système amorti ci-contre .A’ l’équilibre la tige était verticale (en pointillé) et le ressort est au repos. Le fil autour du disque est inextensible et non glissant.

- Trouver l’énergie cinétique T du système.

- Trouver l’énergie potentielle U en fonction de ϴ<<1.

- Trouver le Lagrangien et la fonction de dissipation D.

- Déduire l’équation du mouvement.

- Sachant que m= 2Kg, M= 5Kg, K=0.4N/m, R=5cm, g=10ms-1 : Trouver la valeur maximale que le coefficient β ne doit pas atteindre pour que le système oscille.

- Avec un amortisseur de coefficient β = 20N.m-1, le système oscille mais son amplitude diminue au cours du temps. Trouver le temps nécessaire pour que l’amplitude diminue à 1/5 de sa valeur.

- Calculer le décrément logarithmique δ.

- L’amortisseur précédent est maintenant remplacé par un autre de coefficient β’. On remarque alors que l’amplitude diminue à 1/3 de sa valeur après 24 oscillations complètes. Déduire la valeur du coefficient β’. (Répéter l’exercice 1 pour le système  de la figure 2).

Figure 1

Exercice 2 :

Figure 2

Soit le circuit électrique de la figure 1.

- Trouver à l’aide de la loi des mailles l’équation du mouvement de la charge q dans le circuit.

- Déduire l’équation  différentielle du courant i  et  de la tension uL aux bornes de L.

- Sachant que L= 2H, C=50nF, trouver la valeur maximale que la résistance R ne doit pas atteindre pour que le circuit oscille.

- Avec une résistance R= 500Ω, le circuit oscille mais l’amplitude d’uL diminue au cours du temps. Trouver le temps τ nécessaire pour que l’amplitude diminue à 1/5 de sa valeur.

- Calculer le facteur de qualité de cet oscillateur.

- La résistance précédente est maintenant remplacée par une autre plus faible R’ .On remarque alors que l’amplitude diminue à 1/9 de sa valeur après 12 oscillations complètes. Déduire la valeur de la résistance R’.