- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Faculté des Sciences et de la Technologie                     TD1 - Mécanique rationnelle

Exercice 01

Soit A(4, 6, -5) et B(3, 2, -8) calculer : A+B, A-B, ‖A‖, ‖B‖et cos(A , B)

Exercice 02

Deux points A et B, ont pour coordonnées cartésiennes dans l’espace : A(2, 3 -3), B( 5, 7, 2). Déterminer les composantes du vecteur ABainsi que son module, sa direction et son sens.

Exercice 03

Déterminer le vecteur unitaire de la somme des trois vecteurs suivants

A= 4i+6j-5k , B= -3i+3j+4k , C= 2i-2j+2k

Exercice 04

Soit les points A(1, 2, -1), B(0, 3, 4) et C(-2, 2, 1)

Déterminer le point D(x, y, z) tel que CD le vecteur unitaire du vecteur AB.

Exercice 05

On donne : A= 2i – j + 5k,  B= -3i + 1,5j- 7,5k , C= -5i + 4j + k

1) Calculer A* B  et   A B

2) sans faire de représentation graphique que peut-on dire du sens et de la direction du vecteur Bpar rapport à  A

Exercice 06

Déterminer αde manière que les vecteurs V1 et V2 soient orthogonaux

V1= 3i+2j-k , V2= αi+3j+4k

Exercice 07

On donne A= -i+5k   et  B= 4i+yj+zk

Déterminer y et z pour que les vecteursAet B soient colinéaires.

Exercice 08

La résultante de deux forces F1 et  F2 est égale à 50N et fait un angle de 30° avec la force            F1 =15N. Trouver le module de la force F2et l’angle entre les deux forces.

Exercice 09

Soient deux forces F1 et F2faisant chacune respectivement un angle de 25° et 35° avec la résultante Rqui a une valeur de 400N. Déterminer les modules des deux forces.

Exercice 10

La ligne d’une force R de 800N, passe par les points A (1,22 , 0  ,  2,74)  et B (0 , 1,22 ,  2,74)

dans un repère orthonormé. Déterminer les composantes de cette force.

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Faculté des Sciences et de la Technologie                    TD 2 - Mécanique rationnelle

Exercice 01

Les forces F1 et F2 agissent sur le support comme le montre la figure ci-contre.

F1 = 100N, F2 = 80N

- Déterminer la résultante R des deux forces F1 et F2.

Exercice 2

F1 , F2 , F3, F4 schématisent les actions  exercées par  les câbles

sur la tête de la vis.  Déterminer la résultante des quatre forces.

Exercice 3

Dans un repère orthonormé, deux points A et B ont pour coordonnées :

A(2, 2, -3) et B(5, 3, 2) ; Déterminer :

1) Le moment du vecteur glissant AB par rapport au centre O du repère ;

2) Le moment du vecteur glissant AB par rapport à la droite Δ passant par le point O et le point C(2, 2, 1)

Exercice 04

Calculer le moment en O de la force F agissant au point B.

Exercice 05

Un plaque triangulaire ABC de masse négligeable est maintenue dans le plan horizontal (x, y) par trois câbles verticaux attachés aux points A, B et C. trois charges verticales P1, P2 et P3 sont appliquées respectivement aux milieux de AB, BC et AC. On donne : AB=AC=4m et P1=P3 =100N,  P2= 145N.

- Déterminer les vecteurs moments par rapport à A des forces extérieures s’exerçant sur la plaque.

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Université de Relizane

- Faculte des Sciences et de la Technologie            TD3 - Mécanique rationnelle

Exercice 01

Une barre homogène AB de poids P et de longueur L. appuyée en A sur une plate forme rugueuse et extrémité B est fixée par le câble BC, inclinée d’un angle de 450 avec l’horizontale (voir la figure). Sachant que le coefficient de frottement de la barre avec l’horizontale est fs. Déterminer l’angle que fait le câble BC avec l’horizontale permettant la barre à glisser vers le point D.

Exercice 02

Soit le système, constitué de deux masses ponctuelles, liées entre elles par une tige homogène de longueur AB= L et de masse négligeable. Le système est soumis à deux liaisons sans frottement en A et O. on donne mB = 3mA = 3m.

1. Trouver l’angle θ0 qui détermine la position d’équilibre en fonction de m, d, L. ;

2. En déduire les modules des réactions aux points A et O ;

3. Calculer θ0 , les réactions R0 et RA  et pour L = 20 cm, m = 0,1 Kg et d = 5 cm

Exercice 03

On maintient une poutre en équilibre statique à l’aide d’une charge P suspendue à un câble inextensible de masse négligeable, passant par une poulie comme indiqué sur la figure. La poutre a une longueur de 8m et une masse de 50 Kg et fait un angle de 45° avec l’horizontale et 30° avec le câble.

Déterminer la tension dans le câble ainsi que la grandeur de la réaction en A ainsi que sa direction par rapport à l’horizontale.

Exercice 4

Une échelle de longueur 30 m pesant 400 N est appuyée contre un mur rugueux en un point situé à 10 m du sol. Un homme pesant 800 N grimpe jusqu’au 2/3 de l’échelle à partir du bas et s’arrête. On suppose que le sol est parfaitement lisse et que le système reste en équilibre statique.

Déterminer les réactions aux points de contact de l’échelle avec le mur et le sol.

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Université de Relizane

- Faculte des Sciences et de la Technologie            TD4 - Mécanique rationnelle

Exercice 01

Calculer les réactions d’appuis de la poutre ci-dessous.

Exercice 02

Une poutre de poids P = 300N et de longueur 2L est maintenue en position horizontale par deux câbles DB et CB comme indiqué sur la figure 1. On suspend à son extrémité une charge Q = 500N. L’articulation au point A est sphérique.

- Déterminer les tensions dans les deux câbles et la réaction au point A.

Exercice 03

Une plaque plane rectangulaire homogène de poids P = 400 N  est fixée à un mur par une rotule sphérique au point A et maintenue horizontale par une corde CI. Au point E est suspendue une charge Q = 500N et au point B une force F verticale est appliquée (voir figure 2). On donne : AB= 2m, AD= 1,5m, AI= 1,3m, DE= 1m.

- Isoler la plaque et représenter les forces qui s’exercent.

- Exprimer les forces en fonction de i, j, k.

- Etablir les équations d’équilibre sous forme vectorielle.

- Déduire les équations d’équilibre projetées.

- Déterminer la réaction RA , la tension de la corde et la force F appliquée.

Exercice 4

Une plaque triangulaire, homogène, de poids P, est maintenue en équilibre statique dans la position horizontale, par une corde inextensible BD, de masse négligeable, comme indiqué sur la figure 3.

- Déterminer la tension dans la corde et les réactions aux points A et C sachant que la liaison en point A est sphérique et en point C cylindrique.

On donne: AB=AC= AD=a

Le centre de masse de la plaque est le point G de coordonnées (a/3, a/3, 0)

Figure 1	Figure  2                                                Figure 3