Université de Ahmed ZABANA-Relizane

Master I : électrotechnique industrielle

Module : Machines Electriques Approfondies

TD1 : circuit magnétique

Exercice 1 :

Le flux magnétique engendré par une bobine dans l'air est de 1.5 [μWb].

Cette bobine dont le diamètre vaut 8 [mm], est composée de 350 spires réparties en une seule couche sur une longueur utile de 8 [cm]

1. Calculer le courant la traversant.

2. Calculer la valeur du courant si l'on introduit un noyau magnétique dont la perméabilité vaut 4700.

## Exercice 2 :

Un circuit magnétique en ferrite possédant les caractéristiques suivantes, perméabilité relative μr = 500, surface d'une section droite s = 2 cm², longueur de la ligne d'induction moyenne  l = 10 cm, comporte un bobinage de N = 50 spires.

1) Calculer la réluctance R du circuit magnétique ainsi que l'inductance L du bobinage.

2) Pour un courant I = 1A dans le bobinage, calculer le flux Φ, le champ B et l'excitation H dans le matériau magnétique

Exercice 3 :

- En utilisant le théorème d'Ampère, retrouver l'expression du module du champ magnétique créé par un fil infiniment long à une distance a de ce fil.

- calculer le module du champ magnétique créé par ce fil à une distance a1=1mm puis a2=1cm et a3=1m, quand le courant qui le traverse est I=3A.

On rappelle que µo = 4 10-7 Hm-1

Solution TD 5

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3