Université de Ahmed ZABANA-Relizane

Master I : électrotechnique industrielle

Module : Machines Electriques Approfondies

Exercice 1 :

L’énergie d’un treuil est fournie par un moteur à courant continu à excitation indépendante dont l’induit et l’inducteur sont alimentés sous une tension U = 230V. En charge, le treuil soulevant verticalement une charge à la vitesse de 4 m/s, le moteur tourne à une vitesse de 1200 tr/min et son induit absorbe une puissance électrique de 17,25 kW. La résistance de l’induit est de 0,1 Ω ; celle de l’inducteur de 46 Ω ; les pertes constantes ont pour valeur 1 kW ; l’accélération de la pesanteur sera prise égale à g = 10m/s2 ; le rendement du treuil est de 0,75.

1. Calculer les courants absorbés par l’induit et l’inducteur.

2. Calculer la force électromotrice du moteur.

3. Calculer la puissance utile du moteur.

4. Calculer le couple utile du moteur.

5. Calculer le rendement du moteur.

6. Calculer le rendement global de l’équipement.

7. Calculer la masse soulevée par le treuil.

Exercice 2 :

Un moteur à excitation dérivée est alimenté sous une tension constante de 200 V. Il absorbe un courant I = 22A. La résistance de l’inducteur est Re= 100 Ω , celle de l’induit Ra =0,5 Ω . Les pertes constantes sont de 200W.

1. Calculer  le rendement global.

2. On veut limiter à 30 A l’intensité dans l’induit au démarrage. Calculer la valeur de la résistance du rhéostat de démarrage.

3. On équipe le moteur d’un rhéostat de champ. Indiquer son rôle. Dans quelle position doit se trouver le rhéostat de champ au démarrage ? Justifier votre réponse

Exercice 3 :

Soit une machine à courant continu à excitation indépendante parfaitement compensée. Sa résistance d’induit

est : Ra = 0,3Ω . Les pertes constantes seront supposées nulles. On donne à 1200 tr/min :

1. La machine étant à vide et le courant d’excitation étant de 1,5 A, on alimente le rotor par une source de tension, supposée idéale, de 400 V.

1.1. Calculer la vitesse du rotor en tr/min.

2. La machine absorbe un courant de 40 A, le courant inducteur est maintenant de 2,5 A et la tension d’alimentation de 300 V.

2.1. Calculer la vitesse du rotor en tr/min .

3. Le rotor est entraîné par un moteur thermique à la vitesse de 1000 tr/min, le courant d’excitation est de 2 A.
3.1. Calculer la f.é.m. de la machine no 1 à vide.

4. La machine débite sur une machine à courant continu no 2 parfaitement

identique et elle aussi excitée par un courant de 2 A. Cette seconde machine fonctionne à vide.

4.1. Calculer le courant débité par la machine no 1 .

4.2. Calculer la vitesse de la machine no 2.

5. On réduit le courant d’excitation à 1 A sur la machine no 2.

5.1. Calculer la nouvelle vitesse du rotor.

6. Le courant d’excitation des machines 1 et 2 est à nouveau réglé à 2 A. La

machine no 2 entraîne une pompe et ce faisant absorbe une puissance

de 2 kW. On admettra l’hypothèse simplificatrice selon laquelle le rendement des deux machines est de 1.

6.1. Calculer le couple résistant opposé par la machine no 1 au moteur thermique dont la vitesse est toujours de 1000 tr/min.

6.2. Calculer le courant débité par la machine no 1.

6.3. Calculer la vitesse de rotation de la machine no 2.