- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- Faculté des Sciences et de la Technologie                     TD1 - Mécanique rationnelle

Exercice 01

Soit A(4, 6, -5) et B(3, 2, -8) calculer : A+B, A-B, ‖A‖, ‖B‖et cos(A , B)

Exercice 02

Deux points A et B, ont pour coordonnées cartésiennes dans l’espace : A(2, 3 -3), B( 5, 7, 2). Déterminer les composantes du vecteur ABainsi que son module, sa direction et son sens.

Exercice 03

Déterminer le vecteur unitaire de la somme des trois vecteurs suivants

A= 4i+6j-5k , B= -3i+3j+4k , C= 2i-2j+2k

Exercice 04

Soit les points A(1, 2, -1), B(0, 3, 4) et C(-2, 2, 1)

Déterminer le point D(x, y, z) tel que CD le vecteur unitaire du vecteur AB.

Exercice 05

On donne : A= 2i – j + 5k,  B= -3i + 1,5j- 7,5k , C= -5i + 4j + k

1) Calculer A* B  et   A B

2) sans faire de représentation graphique que peut-on dire du sens et de la direction du vecteur Bpar rapport à  A

Exercice 06

Déterminer αde manière que les vecteurs V1 et V2 soient orthogonaux

V1= 3i+2j-k , V2= αi+3j+4k

Exercice 07

On donne A= -i+5k   et  B= 4i+yj+zk

Déterminer y et z pour que les vecteursAet B soient colinéaires.

Exercice 08

La résultante de deux forces F1 et  F2 est égale à 50N et fait un angle de 30° avec la force            F1 =15N. Trouver le module de la force F2et l’angle entre les deux forces.

Exercice 09

Soient deux forces F1 et F2faisant chacune respectivement un angle de 25° et 35° avec la résultante Rqui a une valeur de 400N. Déterminer les modules des deux forces.

Exercice 10

La ligne d’une force R de 800N, passe par les points A (1,22 , 0  ,  2,74)  et B (0 , 1,22 ,  2,74)

dans un repère orthonormé. Déterminer les composantes de cette force.