Faculté des Sciences et Technologie

Département d’électrotechnique et d’automatique

Niveau : L3 Automatique

Module : Automates Programmables Industriels(API)

Année universitaire : 2021/2022

TD3 : Architecture des API

1- L’abréviation "A.P.I." signifie Automate Programmable Industriel.

- Vrai

- Faux

2- L’automate programmable industriel (API)

- permet de connecter directement les capteurs et les actionneurs.

- nécessite une connaissance poussée en informatique.

- peut fonctionner dans des ambiances industrielles sévères.

3-Les automates interviennent dans un système automatisé en tant que :

- Actionneur

- Préactionneurs

- Capteur numérique

- Unité de traitement logique

4- Indiquer les éléments qui interviennent dans l'architecture interne d'un automate :

- Une interface d'entrée/sortie

- Une horloge interne

- Une carte graphique

- Une carte mémoire

- Un micro-processeur

- Un coprocesseur arithmétique

5- La fonction d'un API est de :

- Acquérir les informations relatives aux grandeurs physiques externes et de commander des actionneurs.

- Recevoir les informations relatives à l'état du système et de commander des  actionneurs.

- Recevoir les informations relatives à l'état du système et de commander des préactionneurs.

6- Le microprocesseur de l'API a pour rôle de :

- Traiter des fonctions logiques.

- Traiter des fonctions logiques et séquentielles.

- Réalise toutes les fonctions logiques et séquentielles à partir d'un programme contenu dans sa mémoire.

7- La Zone mémoire va permettre :

- De stocker le programme de l'API.

- De générer les ordres à la commande des sorties.

- De stocker les informations sur l'état des capteurs.

- De gérer la carte graphique.

8- L’EPROM peut être considérée comme une mémoire volatile :

- Vrai.

- Faux.

9- L’écriture sur une mémoire de type RAM est possible.

- Vrai.

- Faux.

10- La capacité d'une mémoire se mesure en octet.

- Vrai.

- Faux.

11- Le rôle de l'interface d'entrée dans un API est de :

- Recevoir l'information envoyée par les capteurs ou le pupitre de commande.

- Mettre en forme l'information reçue.

- Isoler électriquement les circuits de puissance et de commande.

- Réaliser une isolation galvanique entre le circuit extérieur et l'API.

12- Le rôle de l'interface de sortie dans un API est de :

- Assurer une isolation galvanique entre le circuit extérieur et l'API.

- Mettre en forme le signal de sortie et l'adapter au circuit de commande.

- Commander directement les actionneurs de la partie opérative.

- Commander les préactionneurs de la partie commande.

13- L’alimentation des différents capteurs est fournie toujours par l’automate :

- Vrai.

- Faux