Université de Relizane

Faculté des Sciences et Technologie

Département d’Electrotechnique et d’Automatique

Filière Automatique

Fiche TD N03 Systèmes asservis

Caractéristiques et performances des systèmes linéaires

Exercice No1 :

Soit le système représenté par la fonction différentielle suivante :

ddtJθ+Bθ+Kθ=Ct

du système représenté par la figure ci-dessous.

- Trouver la fonction de transfert θpCp .

- Déterminer J et B tels que la réponse du système à un échelon de couple C(t) ait un dépassement de 20% et un temps d’établissement de 2 sec. On donne K=5 N-m/rad.

Exercice No2 :

Soit le servomécanisme schématisé ci-dessous.

- Déterminer les valeurs de K et k telles que le dépassement maximum de la réponse à l’échelon unitaire du système soit de 25% et le temps correspondant tp est de 2 sec.

Exercice No3 :

Déterminer le temps de montée tm, le temps du 1er Dépassement tp, le dépassement maximum Mp et le temps d’établissement te de la réponse à un échelon unitaire du système ci-dessous. On donne =0.4 et n=5rad/sec.

Exercice No4 :

Etant donné le système à retour unitaire ayant pour fonction de transfert en boucle ouverte :

Gp=Kp+5pp+6p+7p+8

- Déterminer la valeur de K telle que l’erreur statique soit de 10% pour une entrée échelon unité.